| Archivní číslo vzorku | 7205 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | AP1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1889 |
| Místo | Velká Ves okres Broumov |
| Objekt | Socha SV. FRANTIŠKA, Kříž se sochou KRISTA, socha MÁŘÍ MAGDALENY |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Kámen |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 23. 7. 2014 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2014_46 |

Výsledky analýzy

Výsledky materiálového průzkumu, stratigrafie povrchových úprav - Na křemenných zrnech horniny jsou přítomny bílá a světle šedá vrstva 1 a 2. Následuje černá vrstva 3 a okrová vrstva 4, která je podkladem pro zlacení plátkovým zlatem (vrstvu 5). Černá vrstva 6 a žlutá vrstva 7 jsou podklady pro další zlacení plátkovým zlatem (vrstvu 8). Žlutá podkladní vrstva obsahuje zinkovou bělobu a chromovou žluť. Následují fragmenty černé vrstvy 9, šedo-bílá vrstva 10 a černá vrstva 11. Šedo-okrová vrstva 12 je podkladem pro nejmladší vrstvu zlacení plátkovým zlatem 13, na které jsou dále přítomny ještě dvě černé vrstvy 14, 15. Závěr Povrchové úpravy Z výsledků průzkumu dochovaných fragmentů polychromie kamenné Kalvárie se sochou sv. Františka vyplývá, že byl objekt v minulosti vícekrát povrchově upravován. Odebrané vzorky souvrství povrchových úprav obsahují velmi rozdílný počet vrstev. V některých případech byly zachyceny fragmenty povrchových úprav pocházející alespoň ze čtyř časových fází. Zjednodušeně je možné shrnout, že se barevnost povrchových úprav omezuje převážně na bílé, okrové, šedé a hnědé odstíny. Některé části byly zlaceny plátkovým zlatem, opakované zlacení se vyskytuje na lemu roucha Máří Magdaleny a písmu podstavce. Ve škále identifikovaných pigmentů/plniv byl zaznamenán zejména mletý baryt, olovnatá a zinková běloba, patrně litopon, uhlíkaté černě, chromová žluť a železité pigmenty. Lze předpokládat, že téměř všechny povrchové úpravy obsahují polymerní pojivo. Z průzkumu povrchových úprav základny podstavce, kříže se sochou Krista a sochy Máří Magdaleny vyplývají následující dílčí poznatky a závěry: Základna podstavce (vzorky 7205-AP1, 7209-AP3b, 7208-AP4, 7206-AP2) Písmo bylo opakovaně zlaceno plátkovým zlatem na žlutý či okrový podklad (7205). Vzorek z textového pole většinou obsahuje pohledově uplatněné vrstvy černé barevnosti (7209) s šedými podklady. Plochy podstavce mimo textové pole byly pravděpodobně pojednány zejména ve světle šedých odstínech (7208, 7206). Socha Máří Magdaleny (vzorek 7203-EP3) Na lemu šatu Máří Magdaleny se dochovaly převážně bílé/světlé povrchové úpravy, mezi nimiž se vyskytuje zlacení plátkovým zlatem na žlutém podkladu s chromovou žlutí. Stejný typ zlacení náležící do mladších fází zpracování povrchu objektu byl zaznamenán na soše sv. Františka (provaz, lem rukávu), Panny Marie a Jana Evangelisty (okraj drapérie). Kříž (vzorky 7201-EP1, 7202-EP2) Kříž byl pravděpodobně pojednán ve světlých šedých, béžových až hnědých odstínech. Na levém ramenu kříže (7201) se na fragmentech starších světlých vrstev se vyskytuje nejmladší silná červeno-hnědá povrchová úprava (na nábrusu červená), která byla zaznamenána také na římse (7212) a obličeji andílka (7211) či jiných částech objektu. Obsah a distribuce vodorozpustných solí: Z průzkumu obsahů a distribuce vodorozpustných solí vyplývá, že v objektu nebyla přítomna z hlediska rizika vzniku poškození závažná množství chloridových ani dusičnanových aniontů. Ve hmotě i na povrchu podstavce byly zaznamenány vysoké obsahy síranů s poměrně nepravidelnou distribucí výskytu, jejichž pravděpodobným zdrojem mohla být v některých případech síra použitá k zalévání čepů. Na základě zjištěných skutečností byl podstavec podtlakově odsolován kohoutkovou vodou. Účinnost odsolovacího procesu byla kontrolována stanovováním obsahů vodorozpustných solí v použité vodě, posléze odběrem kontrolních vzorků kamene, ve kterých byly zjištěny zanedbatelné obsahy vodorozpustných solí.

Fotodokumentace analýzy