| Archivní číslo vzorku | 9253 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz.3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1999 |
| Místo | Prackov, Kaple P. M. |
| Objekt | Malba na papíru UKAMENOVÁNÍ SV. ŠTĚPÁNA |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 27. 6. 2018 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2018_17 |

Výsledky analýzy

Výsledky průzkumu Závěr Předmětem průzkumu byly vzorky odebrané z malby na papíru Ukamenování sv. Štěpána – Jáhna. Průzkum byl zaměřen na stratigrafii a složení malby (vzorky 9252/Vz.2., 9253/Vz.3), dále bylo studováno vlákninové složení papíru (vzorek 9251/Vz.1.). K průzkumu byly využity metody světelné/optické mikroskopie a skenovací elektronové mikroskopie s prvkovou mikroanalýzou (SEM/EDX). Vlákninové složení papíru bylo určeno na základě mikroskopického zkoumání a vybarvovací zkoušky Helzbergovým činidlem. - Vzorek papíru (8251/Vz.1) se po kontaktu s Herzbergovým činidlem zbarvil modře. Podle charakteristických znaků lze předpokládat, že vzorek obsahuje převážně dřevné buňky, v menším množství lýková vlákna. Z uvedeného vyplývá, že je papír vyroben převážně z dřevné buničiny. - Vzorek odebraný z červeného roucha (5252/Vz.2) sestával ze dvou červených vrstev a vláken podložky. Z průzkumu vyplynulo, že je malba probarvena olovnatými pigmenty – olovnatou bělobou, rumělkou, dále zřejmě obsahuje blíže nespecifikovaný pigment na bázi sloučenin chromu, sloučeniny hliníku a malou příměs kostní černi. Nelze vyloučit příměs suříku ve vrstvách. Vzhledem k intenzivní růžové UV fluorescenci spodní červené vrstvy lze předpokládat, že vrstva dále obsahuje červené organické barvivo na nosiči barytu (od 1810). - Modrá vrstva vzorku odebraného z nebe (5253/Vz.3) je probarvena kobaltovou modří (od 1802). Dále obsahuje olovnatou bělobu a baryt (od 1810). - Vzorek 5254/Vz.4 sestával z ojedinělých vláken pocházejících z papírové podložky a barevných vrstev. Mikroskopicky byla nejprve zaznamenána světle žlutá vrstva, následovaly dvě červené vrstvy a černá vrstva. Ve světle žluté vrstvě byl metodou infračervené spektrometrie identifikován okr a olovnatá běloba. Nelze vyloučit, že vrstva obsahuje další pigmenty či plniva. Červené vrstvy měly srovnatelné optické vlastnosti jako červené vrstvy vzorku 9251/Vz.1. Lze předpokládat, že se vyznačují také obdobným složením. Ve vzorku (vrstvách malby) byly identifikovány proteiny a zřejmě také polysacharidy. Na základě průzkumu nelze vyloučit přítomnost lipidů, nicméně lze předpokládat, že pojivo zřejmě není dominantně na olejové bázi. Přítomnost jiných organických látek nebyla zjišťována.

Fotodokumentace analýzy