| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 6 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 780 |
| Místo | Bánská Bystrica, Skubínská cesta 94 |
| Objekt | Oznámenie o úmrtí Žofie Kubíniovej, H-20982, res. Kocka |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. 1; hedvábí. 2; červená. 3; modrá. 4; modročervená. 5; písmo. 6; zlatolesklá vrstva. 7; 7981; odebraný vzorek. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 5. 10. 2015 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2015_6 |

Výsledky analýzy

Mobilní XRF analýza Vzorek č. 6 Zlatolesklá vrstva Prvkové složení podle XRF Cr, Fe, Cu, Sn, Au, Pb Pravděpodobné složení: Zlatolesklá vrstva byla nejspíše tvořena zlatem, mědí a železem (v podobě kovu nebo jako pigment). Ve vrstvě se objevilo malé množství chromu, nejspíše jako příměs. Malé množství cínu a železa nejspíše pocházelo z podkladového hedvábí. Závěr Analýza pomocí mobilního XRF analyzátoru je nedestruktivní metoda, kdy se přístroj přikládá ke zkoumanému objektu. Výsledkem je prvkové složení měřeného místa, rozměr je dán šířkou měřícího otvoru a hloubka závisí na složení měřeného místa. Těžké prvky jako je například olovo pohlcují záření a dojde k proměření jen povrchu. Lehké prvky propouští záření lépe a dochází k měření do velké hloubky, může tak dojít k proměření celého objektu. Pokud je přítomné olovo, může dojít k zastínění píku prvku síry. Tato metoda přesně udává, jaké prvky jsou v měřeném místě přítomny, ale jde o směsné spektrum všech přítomných látek, a proto je určení těchto látek pouze orientační. Červená barevná vrstva byla nejspíše tvořena rumělkou a olovnatým pigmentem (minium, olovnatá běloba, masikot). Modrá barevná vrstva + vzorek č. 7 (7981) byla nejspíše tvořena převážně azuritem. Pod touto barevnou vrstvou se nacházela červená barevná vrstva tvořená nejspíše olovnatým pigmentem nejspíše miniem popřípadě olovnatou bělobou. Tmavý pruh byl nejspíše tvořen kovy: stříbrem, mědí a zinkem v různém stupni degradace a nejspíše jako slitina. Zelená barevná vrstva byla nejspíše tvořena převážně zeleným měďnatým pigmentem (malachit, měděnka) dále zde byla nejspíše přítomna olovnatá běloba, nebo jiný pigment na bázi olova. Zlatolesklá vrstva byla nejspíše tvořena zlatem, mědí a železem (v podobě kovu nebo jako pigment).

Fotodokumentace analýzy